Čj. 27269/2005-613

Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Forma otázek a správných odpovědí je zpracována podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

(1) Průkaz HAREC operátora třídy A

(podle § 2 písm. h) vyhlášky)

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační předpisy:

- Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:

- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia

- Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:

- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v amatérských pásmech

- Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:

- i amatérské služby

- Maximální výstupní výkon amatérských stanic stanovuje:

- národní povolovací orgán

- Krátkodobé vysílání držitele oprávnění amatérské služby z území jiného státu závisí   na:

- povolovacím orgánu navštíveného státu

- Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):

- 1

- Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:

- různý

- Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:

- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof

- Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:

- národní povolovací orgán

- Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:

- třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q

- Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:

- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Česká republika má přiděleny série volacích značek:

- OKA až OKZ a OLA až OLZ

- Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:

- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby

- Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:

- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

- Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

- Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:

- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby

- V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:

- prefixu navštívené země podle Doporučení T/R 61-01, odděleného znakem „/“ od vlastní volací značky

- Držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  a telekomunikačních správ (CEPT) může ze zahraničí vysílat nepřetržitě:

- 3 měsíce

- V navštívené zemi je nutno dodržovat:

- předpisy a nařízení navštívené země

- V  souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:

- i z nečlenských zemí CEPT které k Doporučení CEPT T/R 61-01 přistoupily

- Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:

- Doporučením CEPT T/R 61-01

- Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:

- pouze jedna třída

- Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku pro:

- ověření znalostí z telegrafie

- Na základě průkazu odborné způsobilosti HAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské oprávnění v zemích:

- které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02

- Na oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) nemusí být uvedeno:

- rodné číslo držitele oprávnění

- Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:

- oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

- Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT):

- může vysílat ze země, která k tomuto doporučení přistoupila

- Průkaz odborné způsobilosti HAREC opravňuje:

- k žádosti o vydání oprávnění k provozu stanice amatérské radiokomunikační služby v zemích, které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02

- Průkaz odborné způsobilosti HAREC vystaví:

- povolovací orgán na základě úspěšně vykonané zkoušky

- Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:

- v Doporučení CEPT T/R 61-01

- Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:

- klubové stanice

- Předpisy vycházející z legislativy České republiky

- Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:

- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad

- Staniční deník:

- je požadován pouze u klubových stanic

- Během změny vysílacího kmitočtu:

- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice

- Zkušební provoz vysílače musí být:

- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače

- Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště

- Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu

- Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:

- při radioamatérských závodech

- K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:

- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku

- Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:

- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)

- Vysílání může obsahovat:

- radioamatérské zkratky a Q kódy

- Za obsluhu klubové stanice odpovídá:

- dozírající operátor

- Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:

- 1,5 kW v zastavěném obytném území

- Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice?

- převáděč

- Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?

- maják

- Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?

- nikdy

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?

- 250 W PEP

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 24 950 kHz?

- 750 W PEP

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu  50 105 kHz?

- 20 W PEP

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu  1 820 kHz?

- 750 W PEP

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 1 900 kHz?

- 75 W PEP

- Oprávnění amatérské radiokomunikační služby má platnost:

- zpravidla 5 let, pokud není vydáno na dobu kratší

- Vysílače pro rádiový orientační běh:

- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5

- Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, určuje:

- Radiokomunikační řád

- Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:

- nesymetrickým výstupem o impedanci 50  až 100 

- Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu:

- 10,14  MHz

- Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu:

- 14,35 MHz

- Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na stejném kmitočtu:

- nesmí být překročeny povolené výkony v jejich součtu výkonů jednotlivých zařízení

- Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:

- ve třídě N pod dozorem oprávněného operátora

- Obsahem vysílání může být:

-  vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů

- K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku:

- z příjmu a vysílání telegrafie

- Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného v pásmu 6 m:

- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 25 μW

- Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 2 m:

- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 1 mW

- Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na kmitočtech nižších než 29,7 MHz:

- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 50 mW

- Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz:

- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 20 mW

- Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:

- SSB spojení

- Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat:

- pouze úzkopásmové datové provozy

- Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí:

- operátor

- Vlastní volací značku  je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut

- Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut

- Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci:

- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby

- Pro účely státní kontroly musí být na stanici:

- výstupní konektor zařízení typu N nebo BNC, případně redukce z výstupu vysílače na jeden z těchto konektorů

- Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby neurčuje:

- druh radioamatérského provozu

- Mezi neobsluhované stanice nepatří:

- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby

- Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může být:

- 50 W

- Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:

- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena

- Volací značka klubové stanice sestává:

- z prefixu OK1 nebo OK2 a sufixu, který má tři písmena, z nichž prvé je K, O nebo R

- Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo:

- 1810 až 2000 kHz

- Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:

- 50 až 52 MHz

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

| Oddíl | Počet otázek |
| --- | --- |
| a) | 4 |
| b) | 4 |
| c) | 12 |
| Celkem | 20 |

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační provoz:

a)	Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1.	Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:

- doporučením Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) Region 1

2.	V pásmu 1,8  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 1 840 kHz – 2 000 kHz

3.	V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 1 810 kHz – 1 838 kHz

4.	V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální  provozy určen kmitočtový úsek:

- 1 838 kHz – 1 842 kHz

5.	V pásmu 3,5  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 3 600 kHz – 3 800 kHz

6.	V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW DX provoz určen úsek:

- 3 500 kHz – 3 510 kHz

7.	V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 3 500 kHz – 3 580 kHz

8.	V pásmu 3,5  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 3 580 kHz – 3 620 kHz

9.	V pásmu 7 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 7 040 kHz – 7 200 kHz

10.	V pásmu 7  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 7 000 kHz – 7 035 kHz

11.	V pásmu 7 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 7 035 kHz – 7 045 kHz

12.	V pásmu 10 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- FONE provoz není povolen

13.	V pásmu 10 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 10 140 kHz – 10 150 kHz

14.	V pásmu 14  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 14 000 kHz – 14 070 kHz

15.	V pásmu 14  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 14 101 kHz – 14 350 kHz

16.	V pásmu 14  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 14 070 kHz – 14 099 kHz

17.	V pásmu 18 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 18 068 kHz – 18 100 kHz

18.	V pásmu 18  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 18 111 kHz – 18 168 kHz

19.	V pásmu 18 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 18 100 kHz – 18 109 kHz

20.	V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 21 000 kHz – 21 080 kHz

21.	V pásmu 21 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 21 151 kHz – 21 450 kHz

22.	V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 21 080 kHz – 21 120 kHz

23.	V pásmu 24  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 24 931 kHz – 24 990 kHz

24.	V pásmu 24 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 24 890 kHz – 24 920 kHz

25.	V pásmu 24 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 24 920 kHz – 24 929 kHz

26.	V pásmu 28  MHz je pro FONE provoz určen úsek:

- 28 225 kHz – 29 300 kHz

27.	V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 28 000 kHz – 28 050 kHz

- 28 150 kHz – 28 190 kHz

28.	V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 150 kHz

29.	Výhradně pro družicový „down-link“  je v pásmu 28 MHz určen úsek:

- 29 300 kHz – 29 510 kHz

30.	V pásmu 50 – 52 MHz jsou povoleny všechny úzkopásmové provozy v úseku:

- 50,1 MHz – 52 MHz

31.	V pásmu 50 – 52 MHz je přímý FM FONE  provoz povolen v pásmu:

- 51,410 MHz – 51,590 MHz

32.	Pro pouze CW provoz je v pásmu 50 – 52 MHz určen úsek:

- 50 MHz – 50,1 MHz

33.	Pro pouze CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,000 MHz – 144,135 MHz

34.	Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144 MHz – 144,035 MHz

35.	Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 145,806 MHz – 146,0 MHz

36.	Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,400 MHz – 144,490 MHz

37.	Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,400 MHz – 432,490 MHz

38.	V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny druhy provozu povoleny v pásmu:

- 432,5 MHz – 432,994 MHz

39.	CW provoz se v pásmu 430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:

- 432 MHz – 432,1 MHz

40.	Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,1 MHz – 432,399 MHz

b)	Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní)

A		Adam / Alpha

B		Božena / Bravo

C		Cyril / Charlie

D		David / Delta

E		Emil / Echo

F			František / Foxtrot

G		Gustav / Golf

H		Helena /Hotel

I			Ivan / India

J			Josef /Juliett

K		Karel / Kilo

L		Ludvík / Lima

M		Marie / Mike

N		Norbert / November

O		Otakar / Oscar

P			Petr / Papa

Q		Quido / Quebec

R		Rudolf / Romeo

S			Svatopluk / Sierra

T		Tomáš / Tango

U		Urban / Uniform

V		Václav / Victor

W		dvojité V / Whisky

X		Xaver / X-ray

Y		Ypsilon / Yankee

Z		Zuzana / Zulu

c)	Provozní dovednosti

1.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?

- cca 290

2.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?

- cca 50

3.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?

- cca 120

4.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?

- cca 135

5.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť?

- cca 185

6.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?

- cca 26

7.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň?

- cca 244

8.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí nad Labem?

- cca 335

9.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?

- cca 315

10.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austráliji:

- cca 85

11.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?

- cca 45

12.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast?

- cca 280

13.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku?

- cca 175

14.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Havaj?

- cca 355

15.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Argentinu?

- cca 240

16.	Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Madagaskar?

- cca 150

17.	Tísňové volání pro CW provoz je:

- SOS

18.	Tísňové volání pro FONE provoz je:

- MAYDAY

19.	Volací značka FK/DL1YD/p znamená:

- DL1YD vysílá v rámci oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  a telekomunikačních správ (CEPT) z Nové Kaledonie

20.	„10 DWN“  znamená

- přeladit se o 10 kHz dolů

21.	stanicemi předávaný report ( RST) znamená:

- čitelnost, sílu signálu a tón

22.	Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný

23.	Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ DX“. Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)

24.	Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ SA“. Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se stanicí z jižní Ameriky

25.	Při ladění po pásmu zaslechnu volání  „CQ CQ DE TU5BB  PSE UP 5 K“ . Znamená to:

- stanice z Pobřeží Slonoviny volá všeobecnou výzvu a chce být volána o 5 kHz výše

26.	Když stanice pracující na KV dostane report „588“ znamená to:

- dokonale čitelné, 25 V na 50  vstupu RX, čistý tón s nádechem střídavé složky

27.	Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:

- dokonale čitelné, 5 V na 50   vstupu RX, zcela čistý tón

28.	„I will not operate with OK stations for one hour“  znamená:

- stanice nebude pracovat s OK stanicemi 1 hodinu

29.	„Short path“  znamená:

- spojení krátkou cestou šíření

30.	„Is this frequency in use?“ znamená:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný

31.	Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:

- pracuje podle předem sestaveného pořadí

32.	Split provoz znamená:

- příjem a vysílání na různých kmitočtech

33.	Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:

- přenos různých digitálních informací

34.	Radioamatérské majáky jsou určeny pro:

- rychlé určení stavu podmínek šíření

35.	V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:

- 45,4 Bd

36.	Kmitočtový zdvih radioamatérského provozu RTTY je:

- 170 Hz

37.	Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:

- 1275 a 1445 Hz

38.	Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:

- 31 Hz

39.	Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:

- 1200 a 2200 Hz

40.	U tzv. „packet radia“ o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:

- FSK

d)	Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy)

1.	Jsem rušen interferencí:

- QRM

2.	Můžete zvýšit výkon?

- QRO?

3.	Volá vás:

- QRZ

4.	Počkejte až vás zavolám:

- QRX

5.	Síla vašich signálů kolísá:

- QSB

6.	Vysílejte pomaleji:

- QRS

7.	Přestaňte vysílat:

- QRT

8.	Snižte výkon:

- QRP

9.	Jste připraven?

- QRV?

10.	Přesný čas = je .... hodin:

- QTR

11.	Nemám pro vás nic nového:

- QRU

12.	Jaké je jméno vaší stanice?

- QRA?

13.	Potvrzuji příjem:

- QSL

14.	Jste zaměstnán?

- QRL?

15.	Moje poloha je:

- QTH

16.	Mám .... telegramů pro vás:

- QTC

17.	Můžete předat zprávu stanici…?

- QSP?

18.	Mám vysílat rychleji?

- QRQ?

19.	Váš kmitočet kolísá:

- QRH

20.	Tón vašeho vysílání je:

- QRI

21.	Vaše klíčování je nesrozumitelné:

- QSD

22.	Jaký je můj přesný kmitočet?

- QRG?

23.	Vzdálenost mezi našimi stanicemi je:

- QRB

24.	Jste rušen atmosférickým rušením?

- QRN?

25.	Mohu pracovat přímo (prostřednictvím)?

- QSO?

26.	Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?

- QSY?

27.	Vysílejte řadu V:

- QSV

28.	Síla vašich značek je:

- QSA

29.	Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?

- QSK?

30.	Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:

- QRJ

31.	Jaká je čitelnost mých značek ?

- QRK?

32.	Prosím uvědomte jej, že ho volám na .... kHz:

- QRW

33.	Číslo vašeho pořadí je:

- QRY

34.	Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:

- QZF

35.	Poslouchám na kmitočtu ….   kHz:

- QSX

36.	Budu vysílat na kmitočtu ….   kHz:

- QSS

37.	Přijal jsem nouzový signál:

- QUF

38.	Přijal jste vyslaný urgentní signál?

- QUD?

39.	Kdy bude vaše stanice opět v provozu?

- QTU?

40.	Vysílejte každé slovo dvakrát:

- QSZ

e)	Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1.	střídavý proud:

- AC

2.	slyšen, slyšeno:

- HRD

3.	radioamatér:

- HAM

4.	opakovat:

- RPT

5.	rádiový kmitočet:

- RF

6.	automatické řízení úrovně

- ALC

7.	zvukový kmitočet:

- AF

8.	vysoké napětí:

- HV, VN

9.	vysoký kmitočet:

- HF

10.	přijímač:

- RX

11.	zařízení:

- RIG

12.	vše:

- ALL

13.	automatické řízení zisku:

- AGC

14.	jak?

- HW?

15.	smích:

- HI

16.	report:

- RPRT

17.	velmi vysoký kmitočet:

- SHF

18.	amplitudová modulace:

- AM

19.	opět, zase:

- AGN

20.	já:

- I

21.	signály:

- SIGS

22.	anténa:

- AER, ANT

23.	konec vysílání:

- SK

24.	informace:

- INFO

25.	čekejte:

- AS

26.	mezifrekvence/ kdyby:

- IF

27.	domluvené spojení:

- SKED

28.	rušení rozhlasu:

- BCI

29.	stanice:

###### - STN

30.	jedno postranní pásmo:

- SSB

31.	příkon:

- INPT

32.	záznějový oscilátor:

- BFO

33.	slunečno:

- SUNNY

34.	zavolání, značka:

- CALL

35.	vysílejte:

- K

36.	uzavírám stanici:

- CL

37.	nízký kmitočet:

- LF

38.	krátké vlny:

- SW

39.	špatný operátor:

- LID

40.	nazdar, buď zdráv:

- CHEERIO

41.	činitel stojatých vln:

- PSV, SWR

42.	zataženo:

- OVERCAST

43.	podmínky pro spojení:

- CONDS

44.	teplota:

- TEMP

45.	staniční deník:

- LOG

46.	všeobecná výzva:

- CQ

47.	pokus:

- TEST

48.	děkuji:

- TNX

49.	rušení televize:

- TVI

50.	dlouhý drát, dlouhé vlny:

- LW

51.	decibel:

- dB

52.	vysílač:

- TX

53.	stejnosměrný proud:

- DC

54.	štěstí:

- LUCK

55.	k:

- TO

56.	potkat:

- MEET

57.	spodní postranní pásmo:

- LSB

58.	Mezinárodní telekomunikační unie:

- ITU, UIT

59.	Mezinárodní radioamatérská unie:

- IARU

60.	přímo:

- DIRECT

61.	mikrofon:

- MIKE

62.	zítra:

- TMW

63.	milý, drahý:

- DR

64.	diplom:

- AWARD

65.	špatný, špatně:

- BD

66.	jméno:

- NAME

67.	dálkové spojení:

- DX

68.	vy, ty:

- U

69.	váš, tvůj:

- UR

70.	elektronický klíč:

- ELBUG

71.	z, ze:

- DE

72.	za:

- FER

73.	prvý:

- FIRST

74.	pěkný, výborný:

- FB

75.	elektronky:

- TBS

76.	velmi pěkný:

- FB

77.	kmitočtová modulace:

- FM

78.	promiň, promiňte:

- EXCUS

79.	nyní:

- NW

80.	jen:

- ONLY

81.	přítel:

- OM

82.	dobré odpoledne:

- GA

83.	dobré ráno:

- GM

84.	dobrý večer:

- GE

85.	sbohem:

- GB

86.	znovu:

- CUAGN

87.	koncesovaný:

- LIS

88.	vysílač:

- TRCVR

89.	nekoncesovaný:

- UNLIS

90.	transceiver:

- TRX

91.	prvek, element:

- EL

92.	ultravysoký kmitočet:

- UHF

93.	můj:

- my

94.	proměnný oscilátor:

- VFO

95.	ne:

- NO

96.	obálka s adresou a známkou:

- SASE

97.	nízkofrekvenční nebo nízký kmitočet:

- NF

98.	telegrafie, netlumená vlna:

- CW

99.	světový čas koordinovaný:

- UTC

100. 	velmi vysoký kmitočet:

- VHF

101. 	v pořádku:

- OK

102.	fonie:

- FONE

103.	přes, prostřednictvím:

- VIA

104.	operátor:

- OP

105.	velmi:

- VY

106.	oscilátor:

- OSC

107.	pracoval, pracující:

- WKD

108.	radioamatérská družice:

- OSCAR

109.	dobrý den:

- GD

110.	watty:

- WTTS

111.	počasí:

- WX

112.	štěstí, hodně štěstí:

- GL

113.	oblačno:

- CLOUDY

114.	vysílač:

- XMTR

115.	výstupní výkon:

- OUTPUT

116.	rád, potěšen:

- GLD

117.	koncový stupeň:

- PA

118.	manželka:

- XYL

119.	špičkový výkon:

- PEP

120.	greenwičský čas:

- GMT

121.	slečna, přítelkyně:

- YL

122.	prosím:

- PSE

123.	dobrou noc:

- GN

124.	výkon:

- PWR

125.	srdečný pozdrav:

- 73

126.	polibek:

- 88

127.	země, uzemnění:

- GND

128.	vertikální anténa:

- GP

129.	správně přijato:

- R

130.	zmiz!:

- 99

131.	staniční lístek nezašlu:

- QSLN

132.	konec relace:

- AR

133.	přerušit:

- BK

134.	doufat:

- HPE

135.	automatické řízení hlasitosti:

- AVC

136.	mezinárodní odpovědní kupón:

- IRC

137.	podmínky pro dálkové spojení:

- CONDX

138.	asi, přibližně:

- ABT

139.	poloautomatický klíč:

- BUG

140.	popovídání:

- CHAT

141.	zde, tady:

- HR

142.	pokračujte:

- GA

143.	potvrdit:

- CFM

144.	a:

- ES

145.	dolů:

- DWN

146.	zapsat, porozumět:

- CPI, CPY

147.	děkuji pěkně:

- DP

148.	šťastný:

- HPY

149.	klíč:

- KY

150.	později na shledanou:

- CUL

151.	začátek relace:

- KA

152.	příští, další:

- NEXT

153.	nový:

- NEW

154.	nic:

- NIL

155.	část:

- PART

156.	usměrněný střídavý proud:

- RAC

157.	brzy:

- SN

158.	krátkovlnný posluchač:

- SWL

159.	jistě, určitě:

- SURE

160.	několik, něco:

- SUM

161.	lituji, bohužel:

- SRI

162.	v:

- IN

163.	metr:

- MTR

164.	blízko, u:

- NR, NEAR

165.	síť:

- NET

166.	starý kamarád:

- OC

167.	přijal, přijato:

- RCVD

168.	poslat, zaslat:

- SEND

169.	je:

- IS

170.	děkuji vám:

- TKU

171.	nahoru:

- UP

172.	vaše, tvé:

- URS

173.	vánoce:

- XMAS

174.	krystal:

- XTAL

175.	děkuji, dík:

- TKS

176.	promiňte:

- XCUS

177.	starý hochu:

- OB

178.	horní postranní pásmo:

- USB

179.	rušení rádiového kmitočtu:

- RFI

180.	přecházím na poslech pro určitou stanici:

- KN

f)	Používání prefixů ve volacích značkách

1.	Česká republika:

- OL, OK

2.	Nizozemsko:

- PA – PI

3.	Německo:

- DA – DL

4.	Švédsko:

- SA – SM

5.	Rakousko:

- OE

6.	Finsko:

- OF – OJ

7.	Slovensko:

- OM

8.	Dánsko:

- OU – OZ

9.	Polsko:

- SN – SR

10.	Norsko:

- LA – LN

11.	Francie:

- F, FD – FC

12.	Španělsko:

- EA – EH

13.	Itálie:

- I, IA – IZ

14.	Řecko:

- SV – SZ

15.	Slovinsko:

- S5

16.	Bulharsko:

- LZ

17.	Maďarsko:

HA, HG

18.	Rumunsko:

- YO – YR

19.	Ukrajina:

- UR – UZ

- EM – EO

20.	Portugalsko:

- CT

21.	Rusko:

- UA – UI

22.	Spojené státy americké:

- K,N,W,AA – AK

23.	Estonsko:

- ES

24.	Kanada:

- VA – VE, VO

25.	Litva:

- LY

26.	Austrálie:

- VK

27.	Lotyšsko:

- YL

28.	Japonsko:

- JA – JS

29.	Belgie:

- ON – OT

30.	Brazílie:

- PP – PY

31.	Lucembursko:

- LX

32.	Jihoafrická republika:

- ZR – ZU

33.	Chorvatsko:

- 9A

34.	Argentina:

- LO – LW

35.	Makedonie:

- Z3

36.	Indie:

- VU

37.	Švýcarsko:

- HB, HE

38.	Keňa:

- 5Y – 5Z

39.	Skotsko:

- GM, GS

40.	Kanárské ostrovy:

- EA8 – EH8

41.	Andorra:

- C3

42.	Azory:

- CU

43.	Baleáry:

- EA6 – EH6

44.	Ceuta:

- EA9

45.	Irsko:

- EI, EJ

46.	Moldavsko:

- ER

47.	Etiopie:

- ET

48.	Bělorusko:

- EU – EW

49.	Anglie:

- G, GX

50.	Ostrov Man:

- GD, GT

51.	Severní Irsko:

- GI, GN

52.	Jersey:

- GJ, GH

53.	Guermsey:

- GU, GP

54.	Wales:

- GW, GC

55.	Lichtenštejnsko:

- HB0

56.	Vatikán:

- HV

57.	Sardinie:

- IS0, IM0

58.	Svalbardské ostrovy:

- JW

59.	Jan Mayen:

- JX

60.	Jordánsko:

- JY

61.	Alandské ostrovy:

- OH0

62.	Market Reef:

- OJ0

63.	Grónsko:

- OX

64.	Faerské ostrovy:

- OY

65.	Dodecanese:

- SV5 – SZ5

66.	Kréta:

- SV9 – SZ9

67.	Mount Athos:

- SV/A

68.	San Marino:

- T7

69.	Bosna a Hercegovina:

- T9

70.	Turecko:

- TA – TC

71.	Island:

- TF

72.	Korsika:

- TK

73.	Srbsko a Černá Hora:

- YT – YU, YZ

74.	Albánie:

- ZA

75.	Gibraltar:

- ZB2

76.	Monako:

- 3A

77.	Malta:

- 9H

78.	Ghana:

- 9G

79.	Kuvajt:

- 9K

80.	Singapur:

- 9V

81.	Botswana:

- A2

82.	Omán:

- A4

83.	Katar:

- A7

84.	Bahrajn:

- A9

85.	Tchaj-wan:

- BV

86.	Čína:

- BY, BT, BZ

87.	Chile:

- CA – CE

88.	Gambie:

- C5

89.	Kuba:

- CM, CO

90.	Maroko:

- CN

91.	Bolívie:

- CP

92.	Uruguay:

- CV – CX

93.	Arménie:

- EK

94.	Írán:

- EP – EQ

95.	Kyrgyzstán:

- EX

96.	Tádžikistán:

- EY

97.	Guadeloupe:

- FG

98.	Nová Kaledonie:

- FK

99.	Ekvádor:

- HC – HD

100.	Haiti:

- HH

101.	Kolumbie:

- HJ – HK

102.	Korea:

- HL

103.	Thajsko:

###### - HS

104.	Saúdská Arábie:

- HZ

105.	Grenada:

- J3

106.	Mongolsko:

- JT – JV

107.	Portoriko:

- KP4, NP4, WP4

108.	Surinam:

- PZ

109.	Seychely:

- S7

110.	Súdán:

- ST

111.	Egypt:

- SU

112.	Kostarika:

- TI, TE

113.	Kamerun:

- TJ

114.	Pobřeží slonoviny:

- TU

115.	Mali:

- TZ

116.	Falklandské ostrovy:

- VP8

117.	Mexiko:

- XE – XI

118.	Sýrie:

- YK

119.	Venezuela:

- YV – YY

120.	Nový Zéland:

- ZL – ZM

| Oddíl | Počet otázek | Hodnocení | Počet otázek v testu | Maximální počet bodů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 40 | 7 bodů | 10 | 70 |
| b) | 52 | 1 bod | 52 | 52 |
| c) | 40 | 5 bodů | 10 | 50 |
| d) | 40 | 5 bodů | 10 | 50 |
| e) | 180 | 2 body | 45 | 90 |
| f) | 120 | 2 body | 30 | 60 |

| #### Celkem | 472 |  | 157 | 372 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – elektrotechnika a radiotechnika

- Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

- Jednotkou elektrického proudu je:

- ampér

- Jednotkou elektrického odporu je:

- ohm

- Elektrický výkon měříme v jednotkách:

- W

- Kmitočet měříme v jednotkách:

- Hz

- M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:

- 106

- 1833 kHz lze též vyjádřit jako:

- 1,833 MHz

- Vlnová délka , kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:

- C = f.

- Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu:

- P = I2.R

- Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě Umax = 10 V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10 . Výkon, absorbovaný odporem je:

- 5 W

- Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:

- 10 hodin

- Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:

- 5 

- Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A,  je jeho příkon:

- 144 W

- Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že:

- výkon je dostatečný, ale modulace slabá

- Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m:

- 50 W

- Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena:

- v libovolném postranním pásmu

- Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- amplitudová modulace

- Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- kmitočtová modulace

- U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- u amplitudové modulace

- Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?

- SSB

- Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz?

- 3,25 kHz

- Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV?

- FSK

- K čemu slouží převodníky AD?

- k převodu analogových signálů na digitální

- Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu?

- kmitočet je minimálně dvojnásobný než je nejvyšší kmitočet analogové složky

- Digitální zpracování signálů se uskutečňuje:

- na kmitočtech nižších než 100 kHz

b)	Součástky

- Indukčnost cívky měříme v jednotkách:

- H

- Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:

- F

- 1,5 nF lze též vyjádřit jako:

- 1500 pF

- Označení hodnoty odporu 1M2 vyjadřuje hodnotu:

- 1200000 

- Síťový transformátor má primární vinutí s 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:

- 10 V

- Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:

- vložením mosazné tyčky (jádra)

- Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:

- zvětší

- Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:

- kladný pól

- Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí, je-li:

- zapojená v závěrném směru

- Pentoda je elektronka, která má:

- tři mřížky

- Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:

- menší

- Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:

- vysokým vstupním odporem

- Bipolární tranzistor NPN má na:

- bázi použit polovodič typu P a kolektor se připojuje na kladný pól zdroje

- Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:

- proudový zesilovací činitel v zapojení SE

- Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:

- napětí mezi anodou a katodou klesne na nulu

- Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:

- 0,6 V

- Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí?

- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zvětšuje

- Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí?

- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zmenšuje

- Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny?

- špičkové inverzní napětí a střední proud v propustném směru

- Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži?

- pulsy o dvojnásobném kmitočtu než má přiváděné napětí

- Jednocestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:

- polovinu doby cyklu

- Dvoucestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:

- v průběhu celého cyklu

- Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty a:

- proud předbíhá napětí o 90 stupňů

- Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty a:

- napětí předbíhá proud o 90 stupňů

c)	Elektrické obvody

- Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:

- sériového i paralelního

- Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:

- paralelním připojením dalšího kondenzátoru ke stávajícímu

- Graetzovo zapojení diod je:

- dvoucestný usměrňovač

- Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven:

- R = R1R2 / (R1 + R2)

- Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě

- 30 nF

- Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:

- 2 ks sériově zapojených  kondenzátorů 300 F/ 500 V

- Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 k a 3 k bude:

- 1,2 k

- π filtr, působící jako dolnofrekvenční propust, sestává:

- z kondenzátorů paralelně ke vstupu a výstupu filtru, propojených cívkou mezi vstupem a výstupem

- Co se děje při přemodulování SSB signálu?

- je zkreslený a zabírá větší šíři pásma

- Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?

- kondenzátory a tlumivky

- Co způsobí kmitání oscilátoru?

- kladná zpětná vazba

- Záznějový oscilátor (BFO) slouží:

- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru

- Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:

- 3. respektive 5. harmonickém kmitočtu

- Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem?

- k vyhlazení poklesů napětí a ochraně před náhlými špičkami napětí

- K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:

- Zenerovy diody

- Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 0 

- Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 

- Šířka pásma laděného obvodu závisí na:

- kvalitě Q obvodu

- Princip PLL synthetizátoru je založen na:

- neustálém porovnávání fáze oscilátoru s fází referenčního oscilátoru řízeného krystalem

- Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:

- C

- Rádiové přijímače

- Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:

- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače

- Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:

- přímosměšující přijímač

- Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:

- že 1. mf kmitočet je vyšší než maximální přijímaný kmitočet

- Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:

- superhet bez záznějového oscilátoru

- Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?

- 4,205 MHz

- Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?

- směšovač

- Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?

- detektor

- Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:

- 28,055 MHz

- S-metr slouží:

- k určování síly přijímaných signálů

- Zrcadlový kmitočet vzniká:

- jako produkt směšování

- Šumové číslo přijímače udává:

- kolikrát se zhorší poměr signál/šum při jeho průchodu ze vstupu na výstup přijímače

- Citlivost přijímače udává:

- velikost vstupního napětí, při kterém je dosaženo požadovaného poměru signál/ šum (zpravidla10 dB)

- Intermodulační zkreslení vzniká:

- jako produkt směšování více silných signálů a jejich harmonických

- Selektivita přijímače je:

- schopnost vzájemně rozlišit různé signály

- Umlčovač šumu (squelch) slouží:

- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál

- Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:

- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet

e)	Rádiové vysílače

- Oscilátor vysílače by měl:

- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu

- Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:

- C

- Modulace SSB je odvozena od:

- amplitudové modulace

- Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace ve které je:

- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

- Diferenciální klíčování je:

- způsob klíčování zamezující vzniku nežádoucího tvaru telegrafní značky (kliksů)

- Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:

- dolní propust

- Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:

- výkon je dostatečný, ale modulace slabá

- Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:

- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra

- Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:

- oscilátoru

- Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:

- C

- Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:

- PEP

- Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:

- laděné obvody

- Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:

- pásmové propusti

- Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:

- vyváženého modulátoru

- Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:

- výběrem žádaného postranního pásma pomocí pásmového filtru

- Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény):

- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

f)	 Antény a napájecí vedení

- Změřená hodnota PSV 1,3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca:

- 75  výkonu

- Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:

- 20 m

- Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně:

- 300 

- O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatých vln roven:

- 1

- Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na:

- jeho délce

- Impedance koaxiálního kabelu je dána:

- průměrem vnitřního a vnějšího vodiče a typem použitého dielektrika

- Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek:

- rozdílné rychlosti šíření elektromagnetických vln na vedení a ve volném prostoru

- Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je:

- mezní kmitočet

- Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:

- vertikální

- Balun je obvod, kterým se realizuje:

- přechod ze symetrického vedení na nesymetrické

- Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:

- zvýšením počtu prvků

- Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu:

- quad

- Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny?

- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe

- Co znamená výraz „předozadní poměr“?

- poměr vyzářeného výkonu v hlavním vyzařovacím laloku vzhledem k výkonu vyzářenému v opačném směru

- Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem?

- quad má větší směrovost v obou rovinách

- Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?

- má přibližně tvar číslice 8 rotující kolem podélné osy antény

- Šíření rádiových vln

- Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:

- D, E, F1, F2

- Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:

- 11 let

- Pásma obvykle vhodná pro dálková spojení v noci jsou zejména:

- 160 m, 80 m, 40 m

- Běžná spojení v pásmu 70 cm jsou obvykle uskutečněna díky:

- přímé viditelnosti obou stanic

- Jak se chová ionosféra při velkém počtu slunečních skvrn?

  - pro dálkovou komunikaci jsou použitelné i kmitočty vyšší než 40 MHz

- Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?

- sluneční aktivita

- Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?

- její část se vrátí zpět k Zemi

- Jaký vliv může mít geomagnetická bouře na šíření rádiových vln?

- zhorší se šíření krátkých vln

- Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:

- napájecí napětí zdroje

- Maximální použitelný kmitočet pro spoj Praha – Tokyo je 17 MHz. Které z uvedených pásem nabízí nejlepší podmínky pro spojení?

- 20 metrů

- Co způsobuje, že KV rozptýlené (scatter) signály zní často zkresleně?

- rozptýlená energie se do odrazové zóny dostává po různých drahách

- Který druh šíření umožňuje příjem signálů ve vzdálenostech větších než umožňuje přízemní vlna a menších než umožňuje ionosférické šíření?

- rozptyl

- Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?

-100 km

- Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?

- jelikož je to nejvyšší vrstva

- Při šíření ve volném prostoru ve  vzdálenostech větších než 10 λ klesá intenzita elektromagnetického pole (mV/m):

- lineárně v závislosti na vzdálenosti

- Spojení odrazem od Měsíce (EME) se zpravidla uskutečňují:

- v pásmech 3 cm až 6 m

h)      Měření elektrických veličin

- Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit:

- bočníkem (paralelní odpor)

- Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:

- velký

- Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:

- čistě ohmický

- Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:

- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru

- Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?

- 50 Hz

- Reflektometrický můstek slouží k:

- určení (nastavení) přizpůsobení antény

- Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:

- do série mezi zdroj a spotřebič

- Spektrální analyzátor prioritně neslouží:

- k měření napětí stejnosměrných napájecích zdrojů

i)       Rušení a odolnost proti rušení

- Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:

- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu

- Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?

- blokovací kondenzátory

- Dojde-li k rušení televizního příjmu vlivem silného KV signálu na vstupu televizního přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu:

- dolnofrekvenční zádrž

- Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?

- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení

- Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici?

- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší

- Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:

- špatným stíněním vysílacího zařízení

- Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu:

- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů

- Špatné přizpůsobení antény má vliv na:

- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu)

j)	Bezpečnost elektrických zařízení

- V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:

- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V

- Ochranný vodič musí být označen barvou:

- kombinací žluto-zelené

- Při úrazu elektrickým proudem:

- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme umělé dýchání

- Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:

- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos

- Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:

- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod

- Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:

- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA

- Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:

- řádně uzemněny

- Jímací tyč hromosvodu:

- nesmí sloužit jako držák antény

- Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:

- 3 vodiče

- Uzemňovací vodič antény:

- musí být spojen s hromosvodným systémem

- Jak umístíme vnitřní anténu:

- co nejdále od vysílací pozice

- Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény:

- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

Zkušební otázky jsou členěny do deseti oddílů. Test obsahuje celkem 40 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

| Oddíl | Počet otázek |
| --- | --- |
| a) | 6 |
| b) | 6 |
| c) | 5 |
| d) | 4 |
| e) | 4 |
| f) | 4 |
| g) | 4 |
| h) | 2 |
| i) | 2 |
| j) | 3 |
| Celkem | 40 |

(2) Průkaz NOVICE operátora třídy N

(podle § 2 písm. i) vyhlášky)

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační předpisy

- Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:

- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia

- Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:

- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v radioamatérských pásmech

- Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:

- i amatérské služby

- Maximální výkon amatérských stanic stanovuje:

- národní povolovací orgán

- Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí na:

- povolovacím orgánu navštíveného státu

- Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):

- 1

- Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:

- různý

- Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:

- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof

- Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:

- národní povolovací orgán

- Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:

  - třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q

- Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:

- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

- Česká republika má přiděleny série volacích značek:

- OKA až OKZ a OLA až OLZ

- Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:

- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby

- Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:

- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

b)	Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

- Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:

- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační  služby

- Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:

- oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

- Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:

- v Doporučení CEPT T/R 61-01

- Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:

- držitele individuálního oprávnění třídy N

c)      Předpisy vycházející z legislativy České republiky

- Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:

- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad

- Staniční deník:

- je požadován pouze u klubových stanic

- Během změny vysílacího kmitočtu:

- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice

- Zkušební provoz vysílače musí být:

- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače

- Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště

- Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu

- Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:

- při radioamatérských závodech

- K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:

- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku

- Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:

- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)

- Vysílání může obsahovat:

- radioamatérské zkratky a Q kódy

- Za obsluhu klubové stanice odpovídá:

- dozírající operátor

- Během mezinárodního závodu může operátor třídy N obsluhovat stanici o výkonu:

  - 10 W PEP

- Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice:

- převáděč

- Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?

- maják

- Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?

- nikdy

- Jaký je maximální vysílaný výkon který může operátor třídy N použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?

- žádný

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu  1 840 kHz?

- 10 W PEP

- Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít na kmitočtu 1 900 kHz?

- 10 W PEP

- Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost:

- zpravidla 5 let, pokud není uděleno na dobu kratší

- Vysílače pro rádiový orientační běh:

- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5

- Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:

- ve třídě N pod dozorem oprávněného operátora

- Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:

- nesymetrickým výstupem o impedanci 50  až 100 

- Obsahem vysílání může být:

- vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů

- K získání průkazu odborné způsobilosti NOVICE není nutno skládat zkoušku:

- z příjmu a vysílání telegrafie

- Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:

- SSB spojení

- Vlastní volací značku je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut

- Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut

- Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci:

- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby

- Mezi neobsluhované stanice nepatří:

- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby

- Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:

- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 14 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

| Oddíl | Počet otázek |
| --- | --- |
| a) | 4 |
| b) | 1 |
| c) | 9 |
| Celkem | 14 |

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační provoz

- Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:

- doporučením IARU Region 1

2. V pásmu 1,8  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 1 830 kHz – 2 000 kHz

3. V pásmu 1,8  MHz je celý kmitočtový úsek   pro  FONE provoz třídy N:

- 1 840 kHz – 2 000 kHz

4. V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz třídy A určen kmitočtový úsek:

- 1 810 kHz – 1 838 kHz

5. V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 1 838 kHz – 1 842 kHz

6. V pásmu 3,5  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 3 550 kHz – 3 700 kHz

7. V pásmu 3,5 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 3 600 kHz – 3 700 kHz

8. V pásmu 3,5 MHz je pro CW DX provoz   třídy N určen kmitočtový úsek:

- kmitočtový úsek není určen

9. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 3 550 kHz – 3 580 kHz

10. V pásmu 3,5 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 3 580 kHz – 3 620 kHz

11. V pásmu 21 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 21 050 kHz – 21 200 kHz

12. V pásmu 21 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 21 151 kHz – 21 200 kHz

13. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 21 050 kHz – 21 080 kHz

14. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy   určen kmitočtový úsek:

- 21 080 kHz – 21 120 kHz

15. V pásmu 28  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 400 kHz

16. V pásmu 28  MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 28 225 kHz – 29 400 kHz

17. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 28 150 kHz – 28 190 kHz

18. V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 150 kHz

19. Výhradně pro CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,000 MHz – 144,135 MHz

20. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144 MHz – 144,035 MHz

21. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 145,806 MHz – 146,0 MHz

22. Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,400 MHz – 144,490 MHz

23. Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,400 MHz – 432,490 MHz

24. V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny  druhy provozu povoleny v úseku:

- 432,5 MHz – 432,994 MHz

25. CW provoz se v pásmu  430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:

- 432 MHz – 432,1 MHz

26. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,1 MHz – 432,399 MHz

27. Pro provoz třídy N je v pásmu 1 240 – 1 300 MHz určen kmitočtový úsek:

- 1 240 – 1 300 MHz

28. Pro provoz třídy N je v pásmu 2 300 – 2 450 MHz určen kmitočtový úsek:

- 2 300 – 2 450 MHz

b)	Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní)

A	Adam / Alpha

B	Božena / Bravo

C	Cyril / Charlie

D	David / Delta

E	Emil / Echo

F	František / Foxtrot

G	Gustav / Golf

H	Helena /Hotel

I	Ivan / India

J	Josef /Juliett

K	Karel / Kilo

L	Ludvík / Lima

M	Marie / Mike

N	Norbert / November

O	Otakar / Oscar

P	Petr / Papa

Q	Quido / Quebec

R	Rudolf / Romeo

S	Svatopluk / Sierra

T	Tomáš / Tango

U	Urban / Uniform

V	Václav / Victor

W	dvojité V / Whisky

X	Xaver / X-ray

Y	Ypsilon / Yankee

Z	Zuzana / Zulu

c)	Provozní dovednosti

1. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?

- cca 290

2. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?

- cca 50

3. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?

- cca 120

4. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?

- cca 135

5. Pod jakým azimutem se za normálních  podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť?

- cca 185

6. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?

- cca 26

7. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?

- cca 315

8. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austrálii?

- cca 85

9. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?

- cca 45

10. Split provoz znamená:

- příjem a vysílání na různých kmitočtech

11. Tísňové volání pro CW provoz je:

- SOS

12. Tísňové volání pro FONE provoz je:

- MAYDAY

13. stanicemi předávaný report (RST) znamená:

- čitelnost, sílu signálu a tón

14. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje je-li tento kmitočet volný

15. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQDX“ . Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)

16. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:

- dokonale čitelné, 5 V na 50  vstupu RX, zcela čistý tón

17. Provoztypu „Packet radio“ se využívá pro:

- přenos různých digitálních informací

18. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:

- 45,4 Bd

19. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:

- 1200 a 2200 Hz

20. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:

- 31 Hz

d)	Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy)

1. Jsem rušen interferencí:

- QRM

2. Můžete zvýšit výkon?

- QRO?

3. Volá vás…:

- QRZ

4. Počkejte, až vás zavolám:

- QRX

5. Síla vašich signálů kolísá:

- QSB

6. Vysílejte pomaleji:

- QRS

7. Přestaňte vysílat:

- QRT

8. Snižte výkon:

- QRP

9. Jste připraven?

- QRV?

10. Nemám pro vás nic nového:

- QRU

11. Potvrzuji příjem:

- QSL

12. Moje poloha je…:

- QTH

13. Vaše klíčování je nesrozumitelné:

- QSD

14. Jaký je můj přesný kmitočet?

- QRG?

15. Mohu pracovat s přímo (prostřednictvím):

- QSO

16. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?

- QSY?

17. Jsem rušen atmosférickým rušením:

- QRN

18. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:

- QRJ

19. Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:

- QZF

20. Poslouchám na kmitočtu …. kHz:

- QSX

e)	Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1.	střídavý proud:

- AC

2.	klíč:

- KY

3.	radioamatér:

- HAM

4.	opakovat:

- RPT

5.	děkuji pěkně:

- DP

6.	vysoký kmitočet:

- HF

7.	zvukový kmitočet:

- AF

8.	vysoké napětí:

- HV, VN

9.	automatické řízení zisku:

- AGC

10.	přijímač:

- RX

11.	zařízení:

- RIG

12.	jak?

- HW?

13.	signály:

- SIGS

14.	amplitudová modulace:

- AM

15.	opět, zase:

- AGN

16.	anténa

- AER, ANT:

17.	konec vysílání:

- SK

18.	čekejte:

- AS

19.	domluvené spojení:

- SKED

20.	blízko, u:

- NR, NEAR

21.	stanice:

- STN

22.	jedno postranní pásmo:

- SSB

23.	příkon:

- INPT

24.	záznějový oscilátor:

- BFO

25.	slunečno:

- SUNNY

26.	zavolání, značka:

- CALL

27.	vysílejte:

- K

28.	uzavírám stanici:

- CL

29.	nízký kmitočet:

- LF

30.	lituji, bohužel:

- SRI

31.	špatný operátor:

- LID

32.	děkuji:

TNX

33.	činitel stojatých vln:

- PSV, SWR

34.	staniční denník:

- LOG

35.	všeobecná výzva:

- CQ

36.	vysílač:

- TX

37.	rušení televize:

- TVI

38.	dlouhý drát, dlouhé vlny:

- LW

39.	stejnosměrný proud:

- DC

40.	mikrofon:

- MIKE

41.	spodní postranní pásmo:

- LSB

42.	Mezinárodní telekomunikační unie:

- ITU, UIT

43.	Mezinárodní radioamatérská unie:

- IARU

44.	milý, drahý:

- DR

45.	špatný, špatně:

- BD

46.	jméno:

- NAME

47.	dálkové spojení:

- DX

48.	vy, ty:

- U

49.	váš, tvůj:

- UR

50.	elektronický klíč:

- ELBUG

51.	z, ze:

- DE

52.	za:

- FER

53.	promiň, promiňte:

- EXCUS

54.	nyní:

- NW

55.	šťastný:

- HPY

56.	velmi pěkný:

- FB

57.	kmitočtová modulace:

- FM

58.	zapsat, porozumět:

- CPI, CPY

59.	znovu na shledanou:

- CUAGN

60.	proměnný oscilátor:

- VFO

61.	přítel:

- OM

62.	dobré odpoledne:

- GA

63.	dobré ráno:

- GM

64.	dobrý večer:

- GE

65.	horní postranní pásmo:

- USB

66.	automatické řízení hlasitosti:

- AVC

67.	telegrafie, netlumená vlna:

- CW

68.	ultravysoký kmitočet:

- UHF

69.	krátkovlnný posluchač:

- SWL

70.	pracoval, pracující:

- WKD

71.	světový čas koordinovaný:

- UTC

72.	velmi vysoký kmitočet:

- VHF

73.	velmi:

- VY

74.	v pořádku:

- OK

75.	počasí:

- WX

76.	nahoru:

- UP

77.	potvrdit:

- CFM

78.	výstupní výkon:

- OUTPUT

79.	rád, potěšen:

- GLD

80.	štěstí, hodně štěstí:

- GL

81.	koncový stupeň:

- PA

82.	země, uzemnění:

- GND

83.	špičkový výkon:

- PEP

84.	greenwičský čas:

- GMT

85.	slečna, přítelkyně:

- YL

86.	prosím:

- PSE

87.	pokračujte:

- GA

88.	výkon:

- PWR

89.	srdečný pozdrav:

- 73

90.	polibek:

- 88

91.	správně přijato:

- R

92.	zmiz!:

- 99

93.	přerušit:

- BK

94.	nekoncesovaný:

- UNLIS

95.	transceiver:

- TRX

96.	přijal, přijato:

- RCVD

97.	zde, tady:

- HR

98.	doufat:

- HPE

99.	poloautomatický klíč:

- BUG

100.	nic:

- NIL

f)   	Používání prefixů ve volacích značkách

1.	Česká republika:

###### - OL, OK

2.	Nizozemsko:

- PA – PI

3.	Německo:

- DA – DL

4.	Švédsko:

- SA – SM

5.	Rakousko:

- OE

6.	Finsko:

- OF – OJ

7.	Slovensko:

- OM

8.	Dánsko:

- OU – OZ

9.	Polsko:

- SN – SR

10.	Norsko:

- LA – LN

11.	Francie:

- F, FD – FC

12.	Španělsko:

- EA – EH

13.	Itálie:

- I, IA – IZ

14.	Řecko:

- SV – SZ

15.	Slovinsko:

- S5

16.	Bulharsko:

- LZ

17.	Maďarsko:

- HA,HG

18.	Rumunsko:

- YO – YR

19.	Ukrajina:

- UR – UZ

- EM – EO

20.	Portugalsko:

- CT

21.	Rusko:

- UA – UI

22.	USA:

- K,N,W,AA – AK

23.	Estonsko:

- ES

24.	Kanada:

- VA – VE, VO

25.	Litva:

- LY

26.	Austrálie:

- VK

27.	Lotyšsko:

- YL

28.	Japonsko:

- JA – JS

29.	Belgie:

- ON – OT

30.	Brazílie:

- PP – PY

31.	Lucembursko:

- LX

32.	Jihoafrická republika:

- ZR – ZU

33.	Chorvatsko:

- 9A

34.	Argentina:

- LO – LW

35.	Makedonie:

- Z3

36.	Indie:

- VU

37.	Švýcarsko:

- HB, HE

38.	Keňa:

- 5Y – 5Z

39.	Skotsko:

- GM, GS

40.	Kanárské ostrovy:

- EA8 – EH8

41.	Andorra:

- C3

42.	Azory:

- CU

43.	Irsko:

- EI, EJ

44.	Moldavsko:

- ER

45.	Albánie:

- ZA

46.	Anglie:

- G, GX

47.	Ostrov Man:

- GD, GT

48.	Severní Irsko:

- GI, GN

49.	Wales:

- GW, GC

50.	Malta:

- 9H

51.	Dodecanese:

- SV5 – SZ5

52.	Kréta:

- SV9 – SZ9

53.	Bosna a Hercegovina:

- T9

54.	Turecko:

- TA – TC

55.	Island:

- TF

56.	Srbsko a Černá Hora:

- YT – YU, YZ

57.	Tchaj-wan:

- BV

58.	Čína:

- BY, BT, BZ

59.	Chile:

- CA – CE

60.	Nový Zéland:

- ZL – ZM

| Oddíl | Počet otázek | Hodnocení | Počet otázek v testu | Maximální počet bodů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 28 | 7 bodů | 7 | 49 |
| b) | 52 | 1 bod | 52 | 52 |
| c) | 20 | 5 bodů | 5 | 25 |
| d) | 20 | 5 body | 5 | 25 |
| e) | 100 | 2 body | 25 | 50 |
| f) | 60 | 2 body | 15 | 30 |
| Celkem | 280 |  | 109 | 231 |

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N - elektrotechnika a radiotechnika

- Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

- Jednotkou elektrického proudu je:

- ampér

- Jednotkou elektrického odporu je:

- ohm

- Elektrický výkon měříme v jednotkách:

- W

- Kmitočet měříme v jednotkách:

- Hz

- M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:

- 1000000

- Výkon P, proud I a napětí U spolu souvisí dle vztahu:

- P = I . U

- Vlnová délka , kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:

- c = f . 

- Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:

- 10 hodin

- Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:

- 5 

- Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A  je jeho příkon:

- 144 W

- Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- kmitočtová modulace

- Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- amplitudová modulace

- Který fonický druh provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?

- SSB

- U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- u amplitudové modulace

- Síťové napětí v domovních rozvodech má kmitočet:

- 50 Hz

- Pro hlasovou komunikaci je dostatečný přenos kmitočtů:

- 300 Hz až 3 kHz

b)	Součástky

- Indukčnost cívky měříme v jednotkách:

- H

- Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:

- F

- 1,5 nF lze též vyjádřit jako:

-1500 pF

- Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:

- 1200000 

- Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:

- menší

- Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:

- kladný pól

- Pentoda je elektronka, která má:

- tři mřížky

- Zenerova dioda se používá:

- k stabilizaci napětí ve zdrojích

c)	Obvody, přijímače a vysílače

- Co způsobí kmitání oscilátoru?

- kladná zpětná vazba

- Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?

- kondenzátory a tlumivky

- K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:

- Zenerovy diody

- Záznějový oscilátor slouží:

- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru

- Impedance ideálního paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 

- Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 0 

- Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:

- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače

- Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:

- C

- Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?

- detektor

- Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:

  - přímosměšující přijímač

- S-metr slouží:

- k určování síly přijímaných signálů

- Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:

- superhet bez záznějového oscilátoru

- Umlčovač šumu (squelch) slouží:

- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál

- Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?

- směšovač

- Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:

- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet

- Selektivita přijímače je:

- schopnost vzájemně rozlišit různé signály

- Oscilátor vysílače by měl:

- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu

- Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:

- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

- Modulace SSB je odvozena od:

- amplitudové modulace

- Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:

- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra

- Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:

- výkon je dostatečný ale modulace slabá

- Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:

- vyváženého modulátoru

- Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:

- oscilátoru

- Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)?

- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

d) 	Antény a napájecí vedení

- 1	Vstupní impedance dipólu ve volném prostoru je přibližně:

- 75 

- 2	Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:

- 20 m

- 3	Konektor PL259 na zařízení slouží k:

- připojení antény

- 4	O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatého vlnění roven:

- 1

- 5	Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:

- vertikální

- Dipól na VKV je:

- kratší než je na KV

- Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:

- zvýšením počtu prvků

- Balun je obvod, kterým se realizuje:

  - přechod ze symetrického vedení na nesymetrické

- Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny?

- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe

- K přizpůsobení antén na KV slouží:

- anténní přizpůsobovací člen

- Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu Yagi ve srovnání s dipólem?

- anténa Yagi má větší směrovost

- Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?

- má tvar číslice 8 kolmé k anténě

- Šíření rádiových vln

- Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:

- D, E, F1, F2

- Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:

- 11 let

- Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?

- vrátí se zpět k Zemi

- Běžná spojení v pásmu 2 m jsou obvykle uskutečněna díky:

- přímé viditelnosti obou stanic

- Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:

- napájecí napětí zdroje

- Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?

- sluneční aktivita

- Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?

- 100 km

- Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?

- protože je to nejvyšší vrstva

- Měření elektrických veličin

- Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze změnit:

- bočníkem (paralelním odporem)

- Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:

- velký

- Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:

- čistě ohmický

- Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:

- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru

- Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:

- do série mezi zdroj a spotřebič

- Reflektometrický můstek slouží k:

- určení (nastavení) přizpůsobení antény

- Vstupní odpor ampérmetru by měl být pokud možno:

- velmi malý

- Měříme-li napětí zdroje, měřící přístroj připojíme:

- paralelně ke svorkám zdroje

- Rušení a odolnost proti rušení

- Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:

- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu

- Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?

- blokovací kondenzátory

- Dojde-li k rušení televize vlivem nežádoucího KV signálu na jeho vstupu zařadíme mezi televizor a anténu:

- dolnofrekvenční zádrž

- Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?

- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení

- Jaký je jeden z hlavních způsobu potlačení bludné vf energie na stanici?

- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší

- Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:

- špatným stíněním vysílacího zařízení

- Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit anténu:

- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů

- Špatné přizpůsobení antény má vliv na:

- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu)

h)	Bezpečnost elektrických zařízení

  - V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:

- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V

  - Ochranný vodič musí být označen barvou:

- kombinací žluto-zelené

  - Při úrazu elektrickým proudem:

- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce

  - Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:

- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos

  - Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:

- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod

  - Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:

- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA

  - Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:

- řádně uzemněny

  - Jímací tyč hromosvodu:

- nesmí sloužit jako držák antény

  - Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:

- 3 vodiče

  - Uzemňovací vodič antény:

- musí být spojen s hromosvodným systémem

  - Jak umístíme vnitřní anténu?

- co nejdále od vysílací pozice

  - Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény?

- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

Zkušební otázky jsou členěny do osmi oddílů. Test obsahuje celkem 24 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

| Oddíl | Počet otázek |
| --- | --- |
| a) | 4 |
| b) | 2 |
| c) | 6 |
| d) | 3 |
| e) | 2 |
| f) | 2 |
| g) | 2 |
| h) | 3 |
| Celkem | 24 |

Vyhodnocení písemné zkoušky

(1) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 20 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 16 otázek.

(2) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového maximálně možného počtu 372 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 295 bodů.

(3) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 40 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 32 otázek.

(4) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 14 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 11 otázek.

(5) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového maximálně možného počtu 231 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 175 bodů.

(6) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 24 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 19 otázek.

Praktická zkouška z telegrafie

Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie podle zásad stanovených pro získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky (viz. Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, čj. 29845/2005-613).

ČTÚ čj. 27269/2005-613

odbor správy kmitočtového spektra